### ECO Funkcja panik E

#### Funkcja wechsel

Funkcja antypaniczna E jest przeznaczona do budynków z dostępem dla zdefiniowanego kręgu osób. Na zewnątrz jest montowana tarcza zaślepiająca lub gałka, otwieranie możliwe jest tylko przy użyciu klucza.  Od wewnątrz dostępna jest klasyczna funkcja antypaniczna poprzez klamkę.

Zakres zastosowania: drzwi do pomieszczeń grzewczych, urządzeń windowych, garaży podziemnych / zadaszonych, magazynów i budynków firmowych, drzwi wejściowe do domów czynszowych i wielorodzinnych.

### ECO Funkcja panik D

#### Funkcja przejścia

Funkcja antypaniczna D przewidziana jest do drzwi ewakuacyjnych, które w innym przypadku nie są wykorzystywane: za pomocą klasycznego uruchamiania funkcji antypanicznej od wewnątrz nie tylko drzwi zostają otwarte, lecz także uruchamiana jest zewnętrzna klamka. Drzwi w takim ustawieniu nie stanowią przeszkody ani w przypadku konieczności wejścia do budynku, ani w razie ewakuacji z budynku. Za pomocą klucza można przywrócić pierwotną funkcję. Sprzężenie następuje mechanicznie poprzez dzielony orzech.

Zakres zastosowania: drzwi ewakuacyjne w budynkach administracyjnych/biurowych, domach seniora, boczne drzwi wejściowe (np. w szkołach i w hotelach).

### ECO Funkcja panik B

#### Funkcja przestawna

Funkcja antypaniczna B z dwustronną klamką jest przewidziana do budynków o ruchu publicznym: klamka wewnętrzna posiada klasyczną funkcję antypaniczną; klamka zewnętrzna może być sprzęgana lub rozłączana mechanicznie w zależności od potrzeb. Sprzężenie obydwu klamek następuje poprzez dzielony orzech.

Zakres zastosowania: drzwi ewakuacyjne w budynkach administracyjnych, domach seniorów, boczne drzwi wejściowe (np. w szkołach i w hotelach).

### ECO Funkcja panik C

#### Wymuszone zamknięcie

Funkcja panik C z dwustronną klamką jest przewidziana do budynków o ruchu publicznym: klamka wewnętrzna posiada klasyczną funkcję antypaniczną; klamka zewnętrzna jest standardowo rozłączona (funkcja biegu jałowego) i tylko poprzez położenie klucza (położenie otwierania) może być rozłączana lub sprzęgana (wymuszenie zamykania). Wyjęcie klucza jest jednakże możliwe dopiero po przywróceniu funkcji biegu jałowego.

Zakres zastosowania: drzwi ewakuacyjne w budynkach publicznych, domach opieki, szkołach, hotelach.